热牙胶充填系统招标参数

- 技术参数：

牙胶充填仪

1、工作尖银针可360°旋转，配套有预弯扳手方便工作尖预弯使用；

2、工作模式温度区间大工作模式温度区间大100℃-200℃，适配市面上大多数牙胶棒；

3、OLED屏幕实时监控工作温度与电量并且显示牙胶使用剩余量，方便监控热牙胶使用情况以便及时更换；

4、2600Amh大容量充电电池，充满电池需要约 4 小时，使用寿命长（可充放电500次以上）。连续加热保温3小时，大约可连续使用牙胶棒40个；

- 无线设计，有效加大操作范围；

- 注胶枪头部设计隔热保护套。

热熔胶充填机

1、360°环型开关设计，满足任意操持习惯，开关环包含工作指示灯、工作时有工作提示音；可根据左右手习惯调整屏幕角度；

2、0.2秒快速加温到200度，1秒快速冷却；

3、不同工作模式下加热温度在90℃到300℃范围内可调。可根据各种不同的填充材料如牙胶棒、生物陶瓷等来调节合适的使用温度；

4、工作尖在加热过程中只有尖端4-5mm及横截面加热，工作尖其他部分不发热，不需要使用隔热保护套，从而达到保护患者，提升体验感的目的，同时设备能耗大大降低，环保省电效率高。

5、自动断电保护，以免损伤牙体组织，安全高效；

6、配备多个型号、锥度的工作尖，选择多样。

二、配置：

热熔牙胶充填机

1、主机        1台

2、发热针      3支

3、充电底座    1个

4、电源适配器  1个

牙胶充填仪

1、主机        1台

2、牙胶针      2根

3、弯针扳手    1个

4、充电底座    1个

5、电源适配器  1个

- 三、质保售后：

1、	提供整机保修≥3年，保修期从本设备在验收合格后开始计算；保修期内非因用户的人为原因而出现产品质量及安装问题，需负责保修、包换或包退，并需承担因此而产生的一切费用，质保期内质检、质控费用（含有质控液相关费用）由厂家提供；终身免费升级。

2、	售后响应时间2小时内，24小时内到达地现场，48小时内解决问题，若未能及时修复故障时需提供等同设备替代以保证用户正常的医疗工作；

3、	设备调试后，需免费对用户和维护人员进行现场培训，保证使用人员能够正确操作，使用设备的各种功能；

4、	日常使用期间，即使无故障，厂方也能定期做机器的常规检查和整机保养，检测运行状态，及时发现隐患，使设备处于最佳使用状态。

5、	根据国家计量器具检定管理办法，如属计量检定设备乙方需提供计量检定机构出具的有效校准证书。

6、	承担连接医院现有信息端口费用。

四、耗材情况：

1、配套耗材需在广东省药品电子交易平台的广东省医用耗材联盟采购区或珠海区域耗材临时采购区内挂牌；若配套耗材不在以上两个区域内，需在合同签订后14天内由中标公司完成该耗材的备案工作，否则将延期验收设备。